佛山市2016年房屋建设工程安全生产知识竞赛试题

单位：                     姓名：         分数：

一.选择题（60分，每题2分）

1. 建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的    ，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。（    ）

A.15%    B. 25%  　　  C.30%　　　D.50%

2. 开口型双排脚手架的两端均必须设置      。（     ）

A、小横杆；   B、密目安全网；    C、横向斜撑；   D、防护栏杆。

3.被称为“五大伤害”的事故是（    ）。

A.高处坠落、中毒、物体打击、机械伤害、坍塌

B.高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电

C.高处坠落、触电、物体打击、坍塌、中毒

D.火灾、触电、机械伤害、坍塌、职业病

4.建筑施工过程存在的安全责任主体有（   ）

A. 建设、勘察、设计、监理、  B. 勘察、设计、监理、施工

C. 建设、监理、施工          D. 建设、勘察、设计、监理、施工

5.施工单位和从业人员应把施工现场的（     ）作为安全防护的重点。

A.脚手架、基坑支护、施工用电、起重设备

B.脚手架、基坑支护、施工用电、爆破

C. 脚手架、施工用电、起重设备、易燃易爆

D. 脚手架、基坑支护、高支模、起重设备

6.《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得（   ）保障的权利，并应当依法履行（    ）方面的义务。

A.安全生产，经济效益     B.经济效益，安全生产

C.安全生产，安全生产     D.劳动保护，违章守纪

7.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过      。（      ）

A.2m   　 B. 3m   　 C. 4m 　　　Ｄ. 5m

8.施工现场应设置临时消防车道，净宽度和净高度均不应小于      。（      ）

A.3m   　 B. 4m   　 C. 5m 　　　Ｄ.6m

9.气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于      。（    ）

A.0.5m     B.1m     C.1.5m　　D.2m

10.建筑施工安全事故中，发生比例最高，死亡人数最多的事故类别是（    ）事故。

A.坍塌      B.高处坠落      C.触电     D.火灾

11.起吊满载或接近满载时，应先将吊物吊起，离地面（   ）厘米处停机，全面检查起重设备的稳定性，制动器的可靠性，吊物的稳定性，绑扎的牢固性，才能正式起吊。

A.10～20         B.20～30

C.20～50         D.40～80

12.起重机的起吊臂与起吊物件必须与低压供电线路保持不少于（   ）米的安全距离。

A.2         B.3         C.4        D.5

13.当外电线路电压为10千伏时，在建工程外侧应与线路保护不少于（    ）米的安全距离。

A.4       B.5       C.6      D.8

14.脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（   ）。

A.10米      B.6米     C.两步      D.三步

15.建设工程意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（   ）。

A.主体完工              B.竣工验收合格止

C.合同约定期满止        D.工人撤场完止

16.装饰、装修施工现场安全重点的注意的事项是高空作业、（   ）和装饰材料的安全防护。

A.设备维保          B.持证上岗

C.临时用电          D.消防安全

17.规范要求，电梯井口要设防护门，井内每（   ）设一道水平封闭。

A.一层      B.两层      C.三层     D.四层

18. 当建筑物的高度大于30米时，通道口安全防护棚的长度不少于（   ）米。

A.2        B.3        C.4       D.5

19.多塔作业时，高位塔机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于        。（     ）

A.1m  　  B.1.５m   　 C.２m　　　Ｄ.２.５m

20.配电屏上每个电气路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏2m范围内不应堆放可燃物，    范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。（  　 ）

A.2m 　　   B.3m   　　 C.5m　　　　Ｄ.6m

21. 重大事故，是指造成（     ）死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

A.30人以上               B. 10人以上30人以下

C. 3人以上10人以下      D.3人以下

22.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为       。（     ）

A．1-1.2m       B．12.-1.4m  　  C.1.4-1.6m　　   　Ｄ.1.5-1.8m

23. 扣件式钢管脚手架当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于       ，各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。（      ）

A.300mm      B.500mm     C.1000mm     D.1200mm

24. 对所承建工程的定期安全检查，企业至少     ，分支机构和企业对直管项目至少    ，项目部至少     。（     ）

A. 每半年一次，每季度一次，每月一次   B. 每季度一次，每月一次，每周一次

C. 每月一次，每周一次，每天一次    D. 每年一次，每季度一次，每月一次

25.进行拆、搭金属构架作业时，人及物体与一般带电设备应保持的安全距离是（     ）ｍ。

A.１.２　　    B.１.５  　　  C.２　　　　D.2.5

26.乙炔瓶内气体不得用尽，必须留有（     ）的余压。

A.0.05-0.1MPa     B.0.1-0.15 MPa     C.0.1-0.2 MPa　　D.0.2-0.25 Mpa

27.起重机司机在工作中严格按照起重工发出的信号、旗语、手势进行操作，操作前要（   ）。

A.鸣铃示意             B.停机检查

C.保持通信畅通         D.检查落点的安全

28.根据我国《建筑法》的规定，建设单位向施工许可证发证机关申请延期施工的，每次延期不超过(      )。

A、1个月        B、2个月        C、 3个月       D、4个月

29.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（   ）。

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D、对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

30.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年培训不少于（     ）学时

A、16              B、24          C、32          D、40

二.多选题（每题5个备选答案，其中至少有2个以上答案是正确的，多选、少选、错选均不得分）（20分，每题2分）

1. 项目部开展安全检查，由项目负责人组织，检查人员包括        。（  ）

A. 项目技术负责人      B. 专职安全员      C. 施工员

D. 涉及分包单位的，专业分包单位应派该项目的负责人、技术负责人或相关专业技术人员参加，    E. 劳务分包单位应派该项目的负责人参加

2. 操作工人上岗前必须进行岗前安全教育培训，内容应包括：安全操作规程和（  ）

A.安全生产规章制度；　　B.作业场所和工作岗位存在的危险因素；

C.有针对性的安全防范措施；　　Ｄ.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律可能产生的后果；　　E.预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施。

3.施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善，防火技术方案应包括下列主要内容（     ）。

A.施工现场重大火灾危险源辨识    B.施工现场防火技术措施  C.临时消防设施    D.临时疏散设施配备     E.临时消防设施和消防警示标识布置图

4.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为（  ）mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于（  ）mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于（  ）mm，箱体表面应做防腐处理。（    ）

A.0.5-1.5   B.1.2-2.0    C.1.0-2.0    D.0.8

E.1.0    F.1.2    G.1.5    H.2.0

5.《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》规定，施工企业有下列行为之一的，每检查次扣10分。（    ）

A.未完善安全生产责任制度的或未完善安全生产教育培训制度的

B.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工企业未组织专家进行论证、审查的

C.未设立安全生产管理机构和未按规定配备专职安全生产管理人员的

D.对危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案，或专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施的

6.应急救援预案应明确（     ）

A.应急救援组织、职责和人员的安排    B.应急救援器材

C.设备的准备和平时的维护保养    D.应急救援程序和应急响应

E.应急救援措施

7.建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内，有下列情形之一的，延期复核结果为不合格（     ）。

A.超过相关工种规定年龄要求的

B.身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

C.对生产安全事故负有责任的

D.2年内违章操作记录达3次（含3次）以上的

E.未按规定参加年度安全教育培训或者继续教育的

8.脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外，还应满足（    ）。

A.脚手架高度不大于50m时，竖向不大于3步距，横向不大于3跨距

B.脚手架高度不大于50m时，竖向不大于4步距，横向不大于3跨距

C.脚手架高度大于50m时，竖向不大于2步距，横向不大于3跨距

D.脚手架高度大于50m时，竖向不大于3步距，横向不大于2跨距

E.脚手架高度不大于50m时，竖向不大于4步距，横向不大于4跨距

9.垂直运输接料平台应设置下列哪些设施？（      ）

A.两侧设防护栏杆     B.平台口设置活动防护栏杆    C.平台口设防护立网

D.平台口设置安全门  E.平台与建筑物设置牢固连接

10.安全防护设施验收应具备哪些资料？（     ）

A.施工组织设计及有关验算数据    B.安全防护设施验收记录    C.搭设人员完工验收记录    D.安全防护设施变更记录及签证    E.安全防护设施交底记录

三.判断题（20分，每题1分）

1. 项目总监理工程师应对施工企业项目部安全教育培训计划进行审批，并组织项目监理部对项目安全教育培训场地设施、师资情况、培训教材等进行审查。（   ）

2. 电动机械设备在有漏电保护装置的情况下，可不做接地或接零保护。（   ）

3. 装运物料在吊篮内应均匀分布，不得偏重，如装运超过吊篮尺寸的超长、超宽物料，应有坚固措施。（   ）

4. 在线路发生故障，开关跳闸后必须进行故障性巡视。在巡视中发现断线，不论停电与否，均应视为有电。 (     )

5. 电焊机必须实现二级漏电保护，外壳作保护接零，这样就能防止电焊机触电事故的发生。(   )

6. 施工升降机在每次安装与拆除作业之前，企业应根据实际编制安装拆卸方案，同时，必须将方案报送工程所在地的安全监督机构备案。（    ）

7. 脚手架拆除的原则是“自上而下，后装的构件先拆、先装的后拆，一步一清”。（     ）

8.施工现场的消防栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。（     ）

9.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于10m。（     ）

10.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，总包必须要与分包签订安全生产协议，分包单位不服从管理、违反安全生产协议导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任。（     ）

11. 钢丝绳端部采用绳卡固定时，绳卡必须与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距≥6倍钢丝绳直径；绳卡夹座应放在长绳一侧，严禁正反交错设置绳卡。（   ）

12.配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。（   ）

13. 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。（   ）

14.为保证接地、接零保护系统可靠，在整个施工现场的PE线上应作不少于3处的重复接地，应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处，且每处接地电阻值不得大于10Ω。（   ）

15.施工单位的安全生产费用可以用于购买施工安全防护用具、安全设施的更新、安全施工措施的落实、职工安全事故的赔偿。（      ）

16.连墙件在脚手架中的作用是：不论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。（     ）

17.食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施，安装纱门纱窗，室内不得有蚊蝇，门下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。（     ）

18. 建筑起重机械产权单位在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。（     ）

19. 5万平方米及以上的建筑工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（     ）

20. 使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。（     ）

佛山市2016年房屋建设工程安全生产知识竞赛答题卡

单位：                               姓名：            分数：

一.选择题（60分，每题2分）               联系电话：

1.      2.      3.     4.      5.      6.      7.     8.     9.    10.

11.    12.    13.    14.    15.     16.     17.    18.     19.     20.

21.    22.    23.    24.    25.     26.     27.    28.     29.     30.

二.多选题（每题5个备选答案，其中至少有2个以上答案是正确的，多选、少选、错选均不得分）（20分，每题2分）

1.              2.            3.           4.            5.             ；

6.              7.             8.           9.           10.            。

三.判断题（20分，每题1分）

1.     2.     3.    4.     5.     6.     7.      8.     9.    10.

11.    12.     13.    14.    15.    16.   17.    18.    19.    20.