佛山市2017年房屋建设工程安全生产知识竞赛答题卡

单位：                               姓名：            分数：

联系电话：

一、判断题（每题2分，共30分）

1.     2.      3.     4.     5.       6.     7.     8.     9.      10.

11.      12.      13.      14.      15.

二、填空题（每题2分，共20分）

1.            2.            3.            4.             5.

6.            7.            8.            9.             10.

三、单择题（每题2分，共20分）

1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.

四、多选题（每题3分，共15分；多选、少选、错选均不得分）

1.             2.             3.             4.             5.

五、简答题（共15分；不够写可用背面）

佛山市2017年房屋建设工程安全生产知识竞赛试题

一、判断题（每题2分，共30分）

1.《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》明确要求了施工用水、冲洗废水、泥浆水以及作业期间产生的各类废水应当处理达标后方可排入经城市排水行政主管部门或环保部门核定的城市排水管道或水体，不得外泄玷污路面。（    ）

2. 依据《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》要求，工业固体废物、危险废物应当单独收集、贮存、运输和处置，可以混入生活垃圾。（    ）

3.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定了，脚手架使用期间，严禁擅自拆除架体主节点处的纵向水平杆、横向水平杆、纵向扫地杆、横向扫地杆和连墙件。（    ）

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》明确指出，移动式操作平台移动时，操作平台上可以站人。（    ）

5.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，采用平网防护时，可以使用密目式安全立网代替平网使用。（    ）

6.《建筑拆除工程安全技术规范》指出，拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。（    ）

7.依据《建设工程施工现场环境与卫生标准》的规定，施工现场严禁焚烧各类废弃物。（    ）

8.根据《建筑施工升降设备设施检验标准》的要求，防坠装置与提升设备严禁设置在同一个附墙支承结构上。（    ）

9.《建筑施工升降设备设施检验标准》规定了，吊笼安全停靠装置应为柔性机构，且必须能承担吊笼、物料及作业人员等全部荷载。（    ）

10.根据《建筑施工升降设备设施检验标准》的要求，缆风绳与地面夹角宜为30°～45°，其下端应与地锚连接牢靠。（    ）

11.《建筑施工临时支撑结构技术规范》明确指出，支撑结构严禁与起重机械设备、施工脚手架等连接。（    ）

12.《建筑工程施工现场标志设置技术规程》规定，施工现场应绘制安全标志和专用标志平面布置图，并宜根据施工进度和危险源的变化适时更新。（    ）

13.《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定，建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。（    ）

14.《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求，施工现场的消防栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。（    ）

15.《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，总包必须要与分包签订安全生产协议，分包单位不服从管理、违反安全生产协议导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任。（    ）

二、填空题（每题2分，共20分）

1.《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》明确指出，建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应及时清运，在场地内堆存的，需采用            遮盖。

2.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》要求，碗扣式钢管脚手架根据其用途主要可分为双排脚手架和            两类。

3.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定，当遇        及以上强风、浓雾、雨或雪天气时，应停止脚手架的搭设与拆除作业。

4.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，坠落高度基准面     及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

5.《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，洞口作业时，当垂直洞口短边边长大于或等于       时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

6.根据《建筑拆除工程安全技术规范》的要求，当采用机械拆除建筑时，应从上至下逐层拆除，并应分段进行；应先拆除            ，再拆除承重结构。

7.《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定，施工现场生活区宿舍、休息室必须设置可开启式外窗，床铺不应超过          ，不得使用通铺。

8.根据《建筑施工临时支撑结构技术规范》的要求，支撑结构使用中构造或用途发生变化时，必须重新对施工方案进行              。

9.《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求，施工现场应设置临时消防车道，净宽度和净高度均不应小于         。

10.《建筑工程施工现场标志设置技术规程》规定，当多个安全标志在同一处设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，             地排列。

三、单择题（每题2分，共20分）

1.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》指出，当碗扣式钢管脚手架节点间距采取        模数设置时，立杆钢管材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。（      ）

A. 0.5m       B. 0.6m  　　  C. 0.8m　　　D. 1.2m

2.根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》要求，碗扣式钢管脚手架主要构配件极限承载力性能指标中，不符合规定的是：（      ）

A. 上碗扣沿水平杆方向受拉承载力不应小于30KN

B. 水平杆接头焊接剪切承载力不应小于25KN

C. 可调底座受压承载力不应小于80KN

D. 可调托撑受压承载力不应小于100KN

3.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，操作平台由钢管、型钢及其他等效性能材料等组装搭设制作的供施工现场高处作业和载物的平台，不包括            平台。（      ）

A. 移动式       B. 落地式  　　  C. 悬挑式　　　D. 装配式

4.《建筑拆除工程安全技术规范》明确指出，人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时，应按                   顺序依次进行。（      ）

A. 楼板、次梁、主梁、结构柱          B. 次梁、主梁、楼板、结构柱

C. 次梁、主梁、结构柱、楼板          D. 结构柱、主梁、次梁、楼板

5.施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定，市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于         ,一般路段围挡高度不应低于1.8m。（      ）

A. 3m         B. 2.5m  　　   C. 2m　　   　D. 1.5m

6.《中华人民共和国安全生产法》是加强安全生产工作，（      ）生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

A、防范和减少                     B、杜绝和减少

C、防止和减少                     D、防范和杜绝

7.被称为“五大伤害”的事故是（      ）。

A. 高处坠落、中毒、物体打击、机械伤害、坍塌

B. 火灾、触电、机械伤害、坍塌、职业病

C. 高处坠落、触电、物体打击、坍塌、中毒

D. 高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电

8.根据我国《建筑法》的规定，建设单位向施工许可证发证机关申请延期施工的，每次延期不超过(         )。

A. 1个月        B. 2个月       C. 3个月       D. 4个月

9.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（       ）。

A. 1个月以上3个月以下          B. 3个月以上6个月以下

C. 6个月以上1年以下            D. 3个月以上1年以下

10.《建筑施工特种作业操作资格证》每（      ）年复审一次。

A. 一        B. 二         C. 三         D. 四

四、多选题（每题3分，共15分；多选、少选、错选均不得分）

1.依据《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》要求，施工工地应严格履行相关审批手续，开工前需取得施工许可，禁止未报先建。工地外墙应张贴“五牌一图”(“五牌一图”是指          和施工现场总平面布置图)。（      ）

A. 工程概况牌

B. 管理人员名单及监督电话牌

C. 重大危险源公示牌

D. 安全生产牌、文明施工牌

2.《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》明确指出，运输建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当遵守下列规定：（        ）

A. 随车携带城市建筑垃圾处置核准证件，规范使用行驶记录仪;

B. 按照指定的地点装载和消纳;

C. 按照规定的时间、路线行驶;

D. 装载覆盖严密，不得沿途丢弃、遗撒、倾倒。

3.《建设工程施工现场环境与卫生标准》规定了施工现场的主要道路应进行硬化处理。祼露的场地和堆放的土方应采取          等措施。（        ）

A. 覆盖         B. 隔离  　　   C. 绿化　　   　D. 硬化

4.根据《建筑工程施工现场标志设置技术规程》的要求，建筑工程施工现场的下列危险部位和场所应设置安全标志：（         ）

A. 通道口、楼梯口、电梯口和孔洞口

B. 基坑边沿

C. 临时用电设施

D. 高差超过1.0m的临边部位

5.《建筑工程施工现场标志设置技术规程》明确指出，安全标志分为                     。（         ）

A. 禁止标志       B. 警告标志  　  C. 指令标志　　 　D. 提示标志

五、简答题（共15分）

提高我市行业或施工企业安全生产管理（或建筑工地扬尘治理）的建议（建议创新、可行性高的15分，有参考价值的5～10分）。

注明：1.答案必须是本人手写，电脑打印、复印答案的作废；

2.答案填写在答题卡上，答卷仅交答题卡。